# Desarrollo

## Sistemas de acondicionamiento térmico residencial

Los sistemas de acondicionamiento térmico residencial corresponden al conjunto de soluciones tecnológicas encargadas de regular las condiciones higrotérmicas interiores de las edificaciones, comportándose termodinámicamente como volúmenes de control operando en estado estacionario. Bajo este enfoque, el principio de conservación de la energía (Primera Ley de la Termodinámica) establece que, para mantener la estabilidad térmica de la vivienda, es imperativo suplir de forma continua las pérdidas de calor hacia el exterior.

Como el enfoque de esta investigación se desarrolla en relación a viviendas de carácter social, la selección tecnológica y el consumo energético residencial están rígidamente condicionados por la vulnerabilidad económica y la restricción presupuestaria de las familias beneficiarias. Bajo este escenario habitacional y de vulnerabilidad, el análisis de este estudio se acota estrictamente a los sistemas de calefacción. Esta delimitación metodológica se fundamenta en que la demanda de energía para calefacción representa el componente más crítico y desfavorable dentro del balance higrotérmico residencial anual, concentrando el mayor impacto financiero directo sobre el presupuesto de los hogares vulnerables en los períodos fríos.

El sistema de calefacción actúa como el subsistema térmico activo encargado de transformar una potencia química o eléctrica de entrada en una tasa neta de transferencia de calor útil inyectada al espacio habitable. Esta potencia térmica de salida (Flujo Térmico o Potencia Útil, Φútil) es expresada según los requerimientos de diseño en kW, Watts, kcal/h o BTU/h. Por otra parte, para fuentes de energía tales como la biomasa y los combustibles fósiles, la densidad energética intrínseca se parametriza mediante su poder calorífico, el cual define la entalpía de combustión disponible.

Con el propósito de estructurar la evaluación de ciclo de vida mediante el criterio del Costo Anual Equivalente (CAE), los costos se expresan en Unidades de Fomento por hora (UF/h). De este modo, el gasto operativo y el comportamiento energético quedan vinculados mediante el indicador del Costo Nivelado del Calor, conocido como Levelized Cost of Heat (LCOH) y medido en UF/kWh térmico (la UF permite mantener el valor real a lo largo del tiempo). Este parámetro unifica las tarifas comerciales chilenas, los poderes caloríficos y las eficiencias de los sistemas bajo una base común. Las soluciones óptimas para la vivienda de interés social corresponderán estrictamente a aquellas configuraciones que minimicen este costo nivelado.

Caracterización de fuentes de energía

Las fuentes de energía empleadas por los sistemas de calefacción residencial corresponden a electricidad, kerosene, gas licuado de petróleo (GLP), gas natural (GN) y biomasa (leña y pellet). La principal característica de estos recursos corresponde a su poder calorífico, el cual define la densidad energética disponible para el sistema.

Debido a que los combustibles al quemarse producen vapor de agua, existen dos límites para su cuantificación energética. Por un lado, el Poder Calorífico Inferior (PCI) determina el calor liberado asumiendo que el agua producto del proceso de combustión permanece estrictamente en fase de vapor, sin recuperar el calor latente implicado. Por otro lado, el Poder Calorífico Superior (PCS) incorpora la cantidad total de calor disponible al inducir el cambio de fase del vapor de agua hacia estado líquido mediante la condensación en equipos tecnológicos especializados. En el caso particular de la electricidad, al no corresponder a un proceso de combustión, la fuente se encuentra exenta de parámetros de PCS o PCI, integrándose al balance de flujos energéticos directamente en su equivalente térmico.

Con el propósito de garantizar la consistencia dimensional con la demanda térmica residencial calculada, los valores de PCS y PCI se tabulan a partir del Balance Nacional de Energía y documentos de referencia, cuyo detalle de conversión de unidades se desglosa en el Anexo XX. La Tabla 1.1 consolida los valores para cada fuente energética normalizada a la razón entre kWh y su unidad de medida comercializada:

| Fuente energética | Unidad de medida (comercial) | Poder Calorífico Inferior (PCI) | Poder Calorífico Superior (PCS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricidad | kWh | - | - |
| Kerosene | Litro (L) | 9,93 | 10,45 |
| Gas Licuado (GLP) | Kilogramo (kg) | 12,66 | 14,07 |
| Gas Natural (GN) | Metro cúbico (m³) | 9,91 | 10,86 |
| Leña* (Biomasa) | Kilogramo (kg) | 3,87 | 4,07 |
| Pellet (Biomasa) | Kilogramo (kg) | 3,87 | 4,58 |

*Se considera leña con un contenido de humedad máximo del 25% (medido en base seca).

Posterior a la tabulación de los datos, se verifica que las razones calculadas entre el poder calorífico inferior y superior (PCI/PCS) de los combustibles fósiles oscilan entre 0,90 y 0,95. Este comportamiento es técnicamente consistente con los factores de conversión estándar adoptados por la industria energética y el Ministerio de Energía (FUENTE).

Caracterización técnica de sistemas de calefacción residencial

Una vez normalizadas las unidades de energía de las fuentes en la sección anterior, se procede con el desglose de los equipos analizados para el sector residencial. La eficiencia de estos sistemas es el parámetro clave para determinar la transferencia de calor real hacia la vivienda y calcular el costo nivelado del calor (LCOH).

Para los recursos fósiles y la biomasa, esta conversión se encuentra gobernada por el rendimiento térmico nominal η especificado por el fabricante y homologado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Por el contrario, en los sistemas de climatización eléctrica por ciclo de compresión (Split Inverter), este parámetro se define a través del Coeficiente de Rendimiento (COP), que establece la razón entre el flujo térmico útil inyectado y el consumo eléctrico neto demandado. A continuación, se describen los equipos agrupados según la energía que utilizan para su operación:

El parámetro de Eficiencia y/o COP (Coeficiente de Rendimiento) se refiere a la capacidad de los calefactores para convertir la energía consumida en calor útil. Mientras que la eficiencia energética se aplica a todos los tipos de calefactores, el COP es una medida específica para los aires acondicionados, indicando cuánta energía térmica generan en relación con la energía eléctrica que consumen. En el proceso de recopilación de datos, la eficiencia estuvo disponible en promedio para el 98% de los productos, mientras que el COP, se encontró en el 65% de los casos. (INDATA).

Tarifas y precios de mercado de las fuentes de energía

Con el propósito de estructurar el modelo de optimización, se tabulan los precios de venta al público de las fuentes de energía residenciales. Los valores en pesos chilenos ($) corresponden a los promedios calculados por ciudad al 31 de julio de 2026, capturando las diferencias de los costos de distribución y los mercados locales según su respectiva zonificación térmica nacional.

Los datos provienen de los registros del Sistema de Información de Combustibles del Ministerio de Energía, los reportes tarifarios de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y los catastros de la Agencia de Sostenibilidad Energética. La Tabla 1.2 consolida la matriz de precios base recolectada para cada Zona Térmica / Ciudad de Referencia:

| Zona Térmica | Ciudad de Referencia | Electricidad [$/kWh] | Kerosene [$/Litro] | Gas Licuado (GLP) [$/kg] | Gas Natural (GN) [$/m³] | Leña [$/kg] | Pellet [$/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Antofagasta |  |  |  |  | - | - |
| B | Calama |  |  |  |  | - | - |
| C | Valparaíso |  |  |  |  | - | - |
| D | Santiago |  |  |  |  | - |  |
| E | Concepción |  |  |  |  |  |  |
| F | Temuco |  |  |  |  |  |  |
| G | Puerto Montt |  |  |  |  |  |  |
| H | Los Andes (Montaña) |  |  |  |  |  |  |
| I | Punta Arenas |  |  |  |  |  |  |